REPORTE DE PROYECTO: INSTRUMENTACION DIGITAL DEL MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE

1. INTRODUCCION

El presente reporte detalla el diseño y la implementación de un sistema de adquisición de datos automatizado para el estudio del Movimiento Armónico Simple (MAS) en un péndulo físico. El proyecto utiliza un microcontrolador ESP32 junto con un sensor laser de precisión para registrar el desplazamiento de la masa en tiempo real. El objetivo es minimizar el error sistemático introducido por la medición manual y obtener una caracterización precisa de la aceleración de la gravedad mediante el análisis de la frecuencia de oscilación.

2. MARCO TEORICO

El Movimiento armónico Simple es un modelo matemático que describe sistemas donde la fuerza restauradora es directamente proporcional al desplazamiento. En un péndulo simple, para ángulos pequeños, la componente tangencial de la gravedad genera una aceleración proporcional al ángulo de desviación.

Ecuación Diferencial del Movimiento:

La ley de Newton para este sistema se expresa como:

d^2(θ)dt^2 + (g/L) * θ= 0

Solución General de la Posición:

La posición angular o lineal en función del tiempo sigue una curva senoidal definida por:

x(t) = A * cos(ω * t + φ)

relación del Periodo y la Gravedad:

El periodo (T), definido como el tiempo en completar un ciclo, depende de la longitud del hilo (L) y la gravedad (g). Para facilitar el cálculo de la gravedad, se utiliza la forma linealizada de la ecuación del periodo:

T^2 = (4 * π^2 / g) * L

Frecuencia Angular:

La relación entre la frecuencia angular medida por el sensor y el periodo es:

ω = 2 * pi / T

En este experimento, el sensor mide la distancia lineal (x) milimétrica. Al graficar estos datos, se puede extraer el periodo experimental y, por consecuencia, el valor de la gravedad local.

3. LISTA DE MATERIALES

| Material | Descripción técnica | Función en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | Microcontrolador con soporte I2C y USB-Serial | Cerebro del sistema y envío de datos a la PC |
| Sensor VL53L0X | Sensor laser de distancia (Time-of-Flight) | Medición de la posición de la masa en mm |
| Cable USB | Cable de datos Micro-USB | Alimentación y comunicación serial con Python |
| Protoboard | Placa de pruebas para circuitos | Conexión sin soldadura de los componentes |
| Jumpers | Cables de conexión tipo Dupont | Puentes de conexión entre sensor y ESP32 |
| Masa Puntual | Esfera de color claro o superficie plana | Objeto que oscila y refleja el haz laser |
| Hilo Inelástico | Nylon o hilo de pesca | Define la longitud L del péndulo sin estirarse |
| Soporte Fijo | Base rígida o trípode | Punto de pivote para evitar vibraciones externas |

4. METODOLOGIA DE ANALISIS

- Se calibra el sensor para detectar el centro de oscilación de la masa.

- Se inicia la captura de datos a través del script de Python para visualizar la onda.

- Se miden al menos 10 oscilaciones completas para promediar el periodo.

- Se registra la longitud L desde el punto de pivote hasta el centro de masa.

- Se aplica el despeje de la gravedad en la formula del periodo para validar los resultados.